VGA Y MODO TEXTO

A menudo olvidamos lo importante que ha sido, y que sigue siendo, el modo

texto. Cuando aprendemos a programar modos grficos, nos olvidamos casi

en su totalidad del viejo modo texto; que tantas delicias ha hecho en todos

los sistemas operativos. Desde la llegada de la VGA la capacidad grfica del

PC se ha visto impulsada de una forma insospechada. Pero una cosa que muchos

pasan por alto es el hecho de que las ventajas que la VGA ha aportado a

los modos grficos son tan significativas como las aportadas al modo texto.

Mi propsito con este artculo no es escribir un "ladrillo" sobre la VGA en

modo texto. Pero voy a dar algunos truquillos que harn que vuestros programas

en modo texto, sean infinitamente ms agradables a la vista.

SOBRE EL MODO TEXTO EN SI.

Antes de comenzar con truquillos, vamos rapidamente a lo bsico.

El modo texto de 80x25 columnas es un modo de video de 16 colores que se

activa con el servicio 03 de la interrupcin de video de la BIOS (INT 10h).

El segmento mediante el que se direcciona la memoria de dicho modo se

encuentra localizado en la direccin 0B800h para aquellos equipos con

capcidad de mostrar color y en 0B000h en aquellos con capacidades

monocromticas.

Cada una de las 8 pantallas que caben en la longitud total de la mem.

de video para modo texto; tiene una longitud de 4000 bytes.

Cada una de estas pantallas tiene 80 columnas x 25 filas (80x25=2000caracter)

Cada caracter en memoria hace uso de un word. Un byte para el cdigo ASCII

del caracter a representar y otro byte para el atributo, cuyo nibble ms

alto se corresponde con el color de fondo y el ms bajo con el color

del caracter.

Pseudo:

Attr_Byte = (Backgrnd SHL 4) OR Foregrnd;

Para calcular un offset dentro de la memoria de video se emplear la

siguiente frmula:  Y*160 + X*2. Variando Y entre 0 y 25*8 y X de 0 a 80.

En ese offset se ha de almacenar un word con la estructura antes indicada.

Por ahora eso es todo...

Y AHORA QU?

Ahora que ya dominamos el acceso directo a video viene lo que todos estais

esperando... el truco de hoy es "squeeze" (me parace que se llama as  ?-).

Los que hayais sido legales y tengais el segundo nmero de VZM registrado

os habreis dado cuenta de que al comenzar "cae" una imagen creada por INDRA

que pone Virtual Zone. Una vez que esta "cae" otra un poco ms pequea sube

desde el fondo de la pantalla y completa el rtulo "Virtual Zone Magazine".

Este es un buen ejemplo de como se puede causar buena impresin al comenzar

un programa. Si no me equivoco esa presentacin hace uso de dos caractersticas

muy conocidas en modo grfico (soft scrolling y split screen) pero no tan

usadas en modo texto. Pues en este artculo, y para regocijo de los mortales

dar la teora para (el ms dificil todava) el mismo truco, pero en modo

texto.

Este artculo viene acompaado de un programa elaborado para la ocasin.

Buscalo en el directorio regalos.

TECNICAS EMPLEADAS

SPLIT SCREEN

El split screen (partir la pantalla) es una tcnica que utiliza el hard de

la VGA para dividir la pantalla mostrada, en dos partes activas, con la ventaja

de que nos descarga del direccionamiento por software.

Este procedimiento funciona de la siguiente manera: Nosotros le decimos

a nuestra rutina en que linea de la pantalla queremos efectuar la divisin.

Nuestra rutina, a travs de los puertos de la VGA (ya lo explicar) le comunica

a la misma el lugar exacto en donde esta ha de desconectar el rayo que traza

el monitor y comenzar a trazar los datos que estn situados en el offset 0

de la memoria de video (0A000h grfico y 0B800h texto).

Nota: Como siempre se traza de arriba a abajo, la parte de la pantalla en la

que es aplicado el split es siempre la parte situada ms abajo.

SMOOTH SCROLLING

El smooth scrolling (scroll suave) es un procedimiento mediante el cual

conseguimos un efecto scroll (desplazamiento de bloques) con una suavidad

increible. Para ello emplearemos el hard de la VGA. Esta tcnica tiene un

problema aadido en modo texto y es el hecho de que por los procedimientos

normales no conseguiremos un desplazamiento suave por la forma en la que

la pantalla est organizada para la representacin de caracteres. Por ello

necesitaremos un truquillo adicional, para evitar que nuestro scroll se

realice caracter a caracter, en vez de scanline a scanline. A este truco

se le denomina Vertical Panning.

SQUEEZE. EL TRUCO EN SI.

El efecto squeeze consiste en dividir la pantalla en dos y desde un vacio

absoluto hacer que ambas partes se junten en el centro de la pantalla, como

si de las compuertas de un embalse se tratase. Para ello emplearemos la

tcnica del smooth scrolling para hacer "bajar" la parte superior y el split

para "subir" la inferior. Un detalle un tanto singular de este efecto es

que las semi-pantallas que almacenamos en el offset 0 de la mem. video han de

estar cambiadas. (OJO! NO INVERTIDAS, SI NO CAMBIADAS). Esto quiere decir, la

parte de arriba abajo y la parte de abajo arriba. (Mirar programa de ejemplo).

Una vez que hayamos hecho esto ponemos el desplazamiento con (Linear Starting

Address) hasta la segunda pgina (80*25) y entoces comienzan los bucles. En el

programa de ejemplo bajo la parte de arriba y subo la de abajo por este orden,

pero "pa" que quede chulo lo ideal sera hacerlo todo a la vez con un fundido

a blanco (tipo explosin). Yo hice lo que hice a conciencia, todo lo que sean

mejoras las puedes incluir t.  ;-)

SOBRE LOS PROCs...

SPLIT

El secreto de este efecto se basa en un puerto de la VGA llamado Line-Compare

(Comparacin de linea). Este registro funciona de la siguiente manera: El rayo

que traza el monitor va linea a linea (scanline by scanline). La VGA se encarga

de llevar la cuenta de la linea (scanline) que el rayo va trazando. Cuando la

VGA establece la igualdad entre el valor split y el valor de la linea actual;

el contador de direcciones se pone a 0. Esto significa que a partir de la

siguiente linea aparecern en la pantalla los datos que estn situados en el

offset 0 de la memoria de video. (0A000h grfico, 0B800h texto). De ah que lo

de abajo, haya de estar arriba. 8-)

Dado que el numero de linea no se puede guardar en un registro de un byte

el registro Line-Compare suele estar dividido en tres registros. Dado a que

esta situacin se suele dar en muchos otros registros, se cre en su da un

registro Overflow (Desbordamiento) para acoger a los bits sobrantes de otros

regs. El ltimo reg. empleado es el Maximum Row Address, que acoge el sexto

bit del valor del split.

Nmeros:

El controlador en el que se alojan todos estos registros es el CRTC

(Catode-Ray Tube Controller) y su nmero es el 03D4h.

Registro Line-Compare       18h

Registro Overflow (low)     07h

Registro Maximum Row Addr.  09h

Como lo hago?

Supongamos que tenemos el word de la linea del split en CX.

Poniendo el bit 8 de la linea split en el bit 4 del overflow.

Mov     Dx,03D4h       ; CRTC

Mov     Al,07h         ; Overflow

Out     Dx,Al          ; Que vamos a leer?

Inc     Dx             ; 3D5h para leer

In      Al,Dx          ; Cogemos el valor del puerto overflow

And     Al,11101111b   ; No tocamos ningn bit excepto el 4

shr     Cx,4           ; Desplazamos el bit 8 del split hasta la pos. 4

And     Cl,16          ; No tocamos nada excepto el bit 4 del split.

Or      Al,Cl          ; Suma lgica con el valor del registro.

Out     Dx,Al          ; Y arreando... !

Poniendo el bit 9 de la linea split el el bit 6 del MRA.

Split line, ahora el Bx.

Mov     Dx,03D4h       ; CRTC

Mov     Al,09h         ; Maximum Row Address

Out     Dx,Al          ; Que vamos a leer?

Inc     Dx             ; 3d5h vamos a leer.

In      Al,Dx          ; leemos

And     Al,10111111b   ; no tocamos nada excepto el bit 6

Shr     Bl,3           ; Noveno bit del split line

And     Bl,64          ; Borramos todo menos ese bit

Or      Al,Bl          ; Suma lgica con el valor del registro

Out     Dx,Al          ; Y se lo pasamos...

Ahora ponemos los bits restantes a donde pertenecen Line-Compare.

Byte restante del Split line en Ah

Mov     Dx,03D4h       ; CRTC

Mov     Al,18h         ; Registro Line-Compare

Shl     Ah,1           ; Suponemos que en AH esta el byte restante

Out     Dx,Ax          ; Y ya est

El procedimiento que hay en el programa es un poco distinto, (no es mio)

es de  Denthor/Asphyxia, pero la funcin es la misma.

SMOOTH SCROLLING

Esta es una tcnica que "carece de ciencia" en los modos grficos, se

basara tan solo en cambiar la LSA (Linear Starting Address). Pero esto en modo

texto produce un scroll similar al de las funciones BIOS. Por ello en modo texto

se ha de usar un truquillo que es el Vertical Panning. Cada vez que desplazamos

un caracter hacia abajo con la LSA debemos de activar el V_Pan para que sea

la transicin entre caracter y catacter una transicin suave.

-----LSA

Numeros:

CRTC  03D4h

LSA Hi byte   0Ch

LSA lo byte   0Dh

Como lo hago?

Suponemos la LSA en Bx

Mov     Dx,03DAh

w1:

In      Al,Dx

Test    Al,8

Jnz     w1             ; Esperamos a que el rayo suba ;-) (ufff...!)

Mov     Dx,03D4h       ; CRTC

Mov     Al,0Ch         ; LSA Hi Byte

Mov     Ah,Bh

Cli                    ; No molestar...

Out     Dx,Ax          ; metemos el byte alto del LSA

Mov     Al,0Dh         ; LSA lo Byte

Mov     Ah,Bl

And     Ah,0FFh        ; No tocar !-)

Out     Dx,Ax          ; Sacamos el byte bajo

Sti                    ; Ya podeis entrar

------Vertical Panning

Numeros:

CRTC    03D4h

Panning 08h

Como lo hago?

Suponemos el byte del panning (=LSA line MOD 16) en AH

Mov    Dx,3DAh

W2:

In     Al,Dx

Text   Al,8

Jz     w2              ; Esperamos a que empiece la vuelta

Mov    Dx,3D4h

Cli

Mov    Al,08h

Out    Dx,Ax

Sti

Por mi parte. nada ms que decir. Que seais felices y que lo experimenteis

hasta el lmite! |8-)

Si sientes el irrefrenable deseo de contactar conmigo:

Luis Angel Rodil Fernndez

c/La Paz  5, 4D

Avils    33400

Asturias

_Luis_  (aka Dr.Jekyll)

"El arbol del mal da frutos amargos"

CopyWrong-AnarchyRights (A) IDD '96