C64 MUSIC-TUTORIAL v0.1 (2000/09/27)

Autor: Piotr Kuciapski alias Wizard/Elysium

Kontakt: mailto:wizard@elysium.pl

# wstĘp

Witam wszystkich zainteresowanych tworzeniem muzyki na C64. Ten tekst ma przybliżyć przede wszystkim początkującym muzykom różne aspekty tworzenia zaków. A może ktoś kto zajmował się dotąd np. kodem czy grafiką odkryje w sobie duszę kompozytora? Jakieś tam bum-bum to przecież każdy może sobie zrobić i będzie miał dużo radochy. No to jedziemy.

Primo: jeżeli chcesz tworzyć muzykę to NAJLEPIEJ na prawdziwym komciu. Emulatory (typu CCS64 czy VICE) odpadają ze względu na słabą jakość generowanego dźwięku (przede wszystkim brak 100% emulacji filtrów i skopany hard-restart playera). Nieco lepiej jest z takimi programami jak SIDPlay, ale do tworzenia zaków to się raczej nie przydadzą.

Secundo: wymagana jest wiedza o notacji binarnej i szesnastkowej. Nie musze chyba tez tłumaczyć co to jest bit, nibble (półbajt), bajt czy słowo bo to jest wiedza podstawowa.

Tertio: W przykładach będę się posługiwał playerem 20.G4 autorstwa JCH (ale to dopiero w rozdz. 3), co wcale nie znaczy że informacje zawarte w tym tekście nie mogą być wykorzystane przez muzyków używających innych playerów.

# SOUND INTERFACE DEVICE

W tym rozdziale zamieszczone są informacje na temat układu SID. Ta wiedza wg mnie jest muzykowi bardzo przydatna, jeżeli nie NIEZBĘDNA, przy robieniu zaków.

Nie będę się tutaj bawił w jakieś szczegółowe opisy każdego rejestru SIDa, bo od tego jest literatura, niemniej jednak nie zdziwcie się jeżeli "rozłożę" jakiś rejestr na pojedyncze bity i będę wyjaśniał po kolei znaczenie każdego z osobna (patrz początek tego rozdziału). Może to kogoś zdziwi, ale przecież nie ma tak, że w edytorze wybieramy sobie np. kształt fali albo rodzaj filtra zaznaczając jakąś opcję. Wszystko odbywa się "niskopoziomowo" przez ustawianie lub gaszenie poszczególnych bitów. Nie ma lekko.

Jak zapewne powszechnie wiadomo SID ma tylko 3 kanały, jednakże wprawnemu muzykowi to w zupełności wystarcza. Nie powiem że nie przydałoby się tego więcej, ale jeśli się nie ma co się lubi... :)

W dalszej części rozdziału zamieszczam opis parametrów, które decydują o tym co wydobywa się z naszego poczciwego komcia. Do dzieła więc.

## Kształt fali

Każdy z 3 generatorów (kanałów) może wytwarzać 4 różne kształty fali: trójkątną, piłokształtną, prostokątną i szum.

/\    /\    /\                  /|  /|  /|

/  \  /  \  /  \                / | / | / |

/    \/    \/    \              /  |/  |/  |

Trójkąt					Piła

--+   +-------+   +-----

|   |       |   |

|   |   A   | B |

+---+       +---+

Prostokąt				A szum to narysujcie sami ;)

Sorry za prymitywną semigrafikę, ale chyba każdy wie o co chodzi.

SID ma 3 oddzielne rejestry dla każdego z kanałów odpowiedzialne za ustawienia kształtu fali (ale nie tylko za to). Oto opis poszczególnych bitów tych rejestrów (od najstarszego do najmłodszego):

7 6 5 4 3 2 1

Bit 7 - szum

Bit 6 - prostokąt

Bit 5 - piła

Bit 4 - trójkąt

Bit 3 - zerowanie

Bit 2 - modulacja

Bit 1 - synchronizacja

Bit 0 - bramkowanie

Jak widać starszy półbajt rejestru (bity 7-4) jest odpowiedzialny za to co nas w tej chwili interesuje. Wybór danego kształtu fali następuje oczywiście poprzez ustawienie odpowiedniego bitu na "1". Kształty fali można łączyć (ustawić np. bity 6 i 4 na "1" czyli półbajt przyjmie wartość $5 hex), w takim wypadku przebiegi nakładają się - nie brzmi to zbyt ciekawie. Szumu z innym kształtem fali nie polecam łączyć.

Bitami 3-0 zajmę się nieco później. Teraz przyjrzyjmy się bliżej fali prostokątnej. Dodatkowym parametrem dotyczącym tego (i tylko tego) przebiegu jest wypełnienie, czyli stosunek czasu trwania impulsu oznaczonego na rys. jako A do okresu przebiegu (czyli A+B) - w procentach. W żargonie wypełnienie nazywane jest po prostu pulsem. Regulując wypełnienie zmienia się barwę dźwięku. Za wypełnienie odpowiada rejestr dwubajtowy, przy czym cztery najbardziej znaczące bity (7-4) starszego bajtu (ale to brzmi :) tego rejestru są nieużywane (czyli mamy 12 bitową wartość pulsu), ale to nie jest takie istotne, polecam eksperymenty. Powiem tylko, ze wypełnienie 50% uzyskuje się wpisując 0 do młodszego bajtu rejestru i ustawiając bit 3 na "1" w starszym bajcie (przydatne przy robieniu perkusji),czyli 12-bitowa wartość $800 szesnastkowo. Wypełnienie 50% daje dźwięk "najmocniejszy", a bliskie 0 i 100% "słaby". Oczywiście wypełnienie ustawia się dla każdego kanału osobno.

Starszy bajt     młodszy bajt

7 6 5 4 3 2 1 0 | 7 6 5 4 3 2 1 0 |

\_____/ \________________________/

nieuży   wypełnienie (12 bitów)

wane

## Obwiednia (ADSR)

Kolejne 4 ważne parametry, które decydują tym razem o kształcie amplitudy przebiegu generowanego przez któryś z kanałów. Są to:

A Attack - czas narastania amplitudy fali od zera do maksimum,

D Decay - czas opadania od maksimum do poziomu ustalonego przez parametr S,

S Sustain - poziom ustalony amplitudy (przy podtrzymaniu dźwięku),

R Release - czas opadania do poziomu zerowego.

Wygląda to mniej więcej tak:

max    /\

/ .\

S    /  . ---------\

/   . .        .\

0  /    . .        . \

.    . .        .  .

.  A .D.        . R.

1  +---------------+

|               |       <-- impuls bramkujący

0--+               +----

Mówiąc łopatologicznie amplituda (głośność) dźwięku najpierw rośnie przez czas A, później maleje przez czas D, zostaje podtrzymana przez pewien czas (uwaga: to nie jest parametr S, ale o tym niżej) i maleje przez czas R. Kapewu?

Oczywiście rys. tego nie odzwierciedla, ale opadanie amplitudy (odcinki D i R) nie ma tak prostoliniowego przebiegu jak jest pokazane, tylko logarytmiczny, ale who carez. Wiadomo o co chodzi.

Każdy kanał ma po dwa bajty odpowiedzialne za obwiednię:

Bajt 1          | bajt 2

7 6 5 4 3 2 1 0 | 7 6 5 4 3 2 1 0

\_____/ \_____/   \_____/ \_____/

attack  decay     sustain  release

Każdy z parametrów opisany jest przez 4 bity, mamy zatem po szesnaście możliwych wartości każdego z nich. Jeżeli np. bity 7-4 (parametr A) ustawi się na "0" oznacza to minimalnie krótki (prawie zerowy, dokładnie kilka milisekund) czas narastania, jeżeli na "1" ($f hex) to czas ten jest max. i wyniesie ok. 8 s. Podobnie jest w przypadku parametrów D i R z tym, że max. czas dla tych param. wynosi ok. 24 s.

Parametr S w praktyce oznacza głośność dźwięku (0-minimalna, $f - maksymalna).

Tu należałoby wyjaśnić co to takiego ten impuls bramkujący. W rozdz. 2.1 opisałem rejestr odpowiedzialny za kształt fali. Bit 0 w tym rejestrze to jest właśnie to o czym mówię.

Po ustawieniu tego bitu na "1" następuje modulacja ADSR, a wiec mamy fazę narastania (A), opadania (D) i podtrzymania (S), która trwa aż do momentu ustawienia tego bitu na "0". Wtedy dźwięk zanika (R). Paniali? Z tego wynika, że jeśli impuls bramkujący "skończy się" jeszcze przed zakończeniem narastania (A) to generator obwiedni przejdzie od razu do fazy zaniku (R).

Przykładowo: ADSR=$a3f9 oznacza narastanie przez 0.5s ($a), opadanie przez 0.072s ($3), podtrzymanie na poziomie $d (głośność) i zanik dźwięku w czasie 0.75 s. Nie będę przytaczał czasów trwania odpowiadających danym wartościom, bo to i tak dobiera się eksperymentalnie.

## Częstotliwość dźwięku

To zagadnienie pominę, jako że wiedza o tym jak ustala się częstotliwość (wysokość) dźwięku kompletnie nie przydaje się muzykom. W edytorze wpisuje się przecież od razu nuty, wiec nie ma sensu zawracać sobie głowy częstotliwością. Powiem tylko, że każdy kanał ma 2-bajtowy rejestr opisujący właśnie ten parametr. Może on przyjmować wartości od 0 do ok. 4000 Hz.

## Filtry

C64 ma 3 różne typy filtrów: dolnoprzepustowy (DP), górnoprzepustowy (GP) i pasmowoprzepustowy (PP). Nie znaczy to jednak ze można sobie filtrować każdy jeden kanał innym filtrem - co to to nie. Można tylko wybrać rodzaj filtru, jego częstotliwość rezonansową (fr)/graniczną (fg), stopień tłumienia i "zaaplikować" ten filtr do wybranych kanałów (np. do kanału nr 1, albo do wszystkich naraz, jak kto chce).

Oto charakterystyki amplitudowo-częstotliwosciowe poszczególnych rodzajów filtrów:

A^      DP           ^      GP          ^      PP

|                   |                  |

|------\            |     /--------    |      -.-

|      .\           |    /.            |     / . \

|      . |          |   | .            |    |  .  |

|      . |          |   | .            |    |  .  |

|      . \          |   / .            |   /   .   \

+------.-------->   +-----.-------->   +-------.-------->

fg		f		 fg				  fr

^      PZ

|----\    /-----

|     \  /

|      \/

|       .

|       .

+-------.-------->

fr

Znowu sorry za brzydkie rysunki. O co tu chodzi? Po prostu jak same nazwy wskazują - filtr DP tłumi sygnały o częstotliwości większej niż częstotliwość graniczna fg, (przyjmijmy tak dla uproszczenia, bo jeszcze jakiś elektronik by się obruszył),a podbija niskie częstotliwości (basy). GP robi dokładnie odwrotnie (podbija "soprany"), a PP tłumi wszystkie sygnały o częstotliwości innej niż rezonansowa fr (znowu uproszczenie). A jak uzyskać filtr pasmowozaporowy (PZ)? Nakładając na siebie charakterystyki filtrów DP i GP. Mówiąc prościej - włączając oba te filtry naraz. Filtr PZ oczywiście tłumi sygnały o częstotliwości rezonansowej fr (gwoli ścisłości - o cz. bliskiej fr), a przepuszcza pozostałe.

Za rodzaj filtra odpowiada jeden z rejestrów SIDa. Interesują nas tylko 3 bity:

Bit 6 - wł. filtr GP

Bit 5 - PP

Bit 4 - DP

Tak wiec np. ustawienie bitów 6 i 4 na "1" (wartość $5 półbajtu) włączy nam filtr PZ.

W inny rejestr SIDa wpisuje się wartość współczynnika tłumienia rezonansowego i informację o tym, które kanały maja być poddane filtracji.

Bity 7-4  - współczynnik tłumienia

Bit 3     - filtruj sygnał z wejścia (to nas nie obchodzi)

Bit 2,1,0 - filtruj odpowiednio kanał 3,2,1.

Jak widać starszy półbajt odpowiada za tłumienie i tak wartość $f tego półbajtu oznacza max. podbicie częstotliwości bliskiej granicznej (na ch-ce tworzy się takie "kolanko" w pobliżu cz. granicznej, patrz rys. poniżej - przykład dla filtra GP), a wartość 0 tłumienie normalne, czyli brak podbicia (jak na rysunkach wyżej).

A^

|     /-\

|     |. \

|     |.  \

|     |.   --------

|     |.

|     |.

|    / .

|   /  .

-------.-------------->

fg              f

Bity 2-0 nie bardzo muzyków obchodzą, bo i tak playery włączają poszczególne bity w zależnosci od tego, czy na danym kanale odtwarzany jest aktualnie instrument filtrowany czy nie (o tym w nast. rozdziale). Niektóre playery mają możliwość filtrowania tylko jednego kanału.

Za częstotliwość rezonansową/graniczną odpowiada taki okrojony dwubajtowy rejestr SIDa (tylko 8+3=11 bitów). Dziwnie to jest rozwiązane, ponieważ te "samotne" 3 bity sa mniej znaczące, dużo playerów wogóle je pomija i ustawia tylko 8 starszych. Jak można się domyslić ustawienie tych ośmiu bitów na "0" to częstotliwosc graniczna/rez. bliska 0 Hz (dokładnie 30 Hz), zaś ustawienie wszystkich na "1" ($ff hex) to max. fg/fr (ok. 12 kHz).

Po co te filtry? Jak ktoś chce zrobić pożądne basy to bez filtrów się nie obejdzie. A powiedzcie teraz "buuaaaa" - taki dzwięk też się da zrobić przy pomocy filtrów ;) Oczywiście można uzyskać mnóstwo innych ciekawych efektów.

## Modulacja i synchronizacja.

Zajmijmy się teraz bitami nr 2 i 1 w rejestrze odpowiedzialnym za kształt fali (rozdz.2.1). Jeśli ustawi się bit 2 np. w rejestrze kanału nr 1, to sygnał tego kanału będzie modulowany kołowo przez sygnał z kanału nr 3 (odpowiednio sygnał z gen. 2 jest zawsze modulowany przez sygnał z gen. 1, a gen. 3 jest modulowany przez gen. 2, a jak się włączy modulację na wszystkich kanałach to już wogóle nie wiadomo o co chodzi ;) )

Podobnie jest z synchronizacją, z tym że ustawia się bit 1 rejestru kształtu fali odpowiedniego kanału. Nie będę próbował nawet rysować przebiegów modulowanych i synchronizowanych, bo są za skomplikowane. I tak przebiegi nie powiedzą wam co się otrzyma słuchowo, to trzeba sprawdzić doświadczalnie.

## Player.

Player to po prostu procedura modyfikująca na podstawie danych dostarczonych przez muzyka odpowiednie rejestry SIDa.

I tyle. Istnieje cała masa rożnych playerów i edytorów napisanych specjalnie dla nich. Składają się przeważnie z dwóch części: procedury inicjującej i grającej. Procedura inicjująca wywoływana jest tylko raz przed rozpoczęciem odtwarzania zaka. Procedura grająca musi być odtwarzana z odpowiednią szybkością w równych odstępach czasowych (zwykle 50 razy na sekundę czyli "co ramkę" jak mówią koderzy), ale istnieją również playery umożliwiające wywoływanie procedury grającej 200 razy na sekundę (cztery razy na ramkę) a nawet i więcej. Umożliwia to tworzenie znacznie ciekawszych instrumentów.

UWAGA! Mówiąc "ramka" (ale nie taka na obrazek ;) ) mam na myśli czas (ew. przedział czasowy) w jakim ekran monitora/tv podłączonego do komcia jest omiatany w całości przez wiązkę elektronów (ok. 1/50 s). Jeżeli nie wiesz co to ma wspólnego z muzyką to przeczytaj ten rozdział raz jeszcze :)

# tworzenie instrumentów.

Tworzenie instrumentów w takich edytorach jak DMC, Hardtrack Composer czy JCH-Editor w zasadzie nie rożni się zbytnio (a w innych edytorach pewnie też). Do dyspozycji muzyka są przeważnie dostępne 32 definicje instrumentów. Definicje te obejmują praktycznie wszystkie parametry opisane w rozdz. 2, a wiec ADSR, kształty fali, wypełnienie fali prostokątnej, filtry itp. itd.

Zwykle definicja instrumentu zawiera osiem bajtów. Ich znaczenie podam nieco dalej. To oczywiście nie wszystko. Do dyspozycji użytkownika pozostają też przeważnie 3 tabele: tabela kształtów fali, tabela wypełnienia fali prostokątnej (dalej będę nazywał ja tabelą pulsów, bo tak się przyjęło) i tabela filtrów. Każda definicja instrumentu odwołuje się do konkretnych pozycji w poszczególnych tabelach, ale o tym szczegółowo poniżej. Fragment tabeli przynależny danemu instrumentowi nazywijmy makrodefinicją.

## Tabela kształtów fal.

Tabela kształtów fali zawiera to co mówi jej nazwa, ale nie tylko. Składa się (przeważnie) z 255 pozycji i dwóch kolumn: w jednej z kolumn wpisuje się informacje (hex ofcoz) o kształcie fali, w drugiej - względną lub bezwzględną wysokość dźwięku. Przyjmijmy, że definicja instrumentu odwołuje się do pozycji nr 05 w tabeli fal, zaś fragment samej tabeli wygląda tak:

Poz. A  B

- de 81  <--szum, ADSR wł.(bramkowanie na "1")

- 03 43  <--prostokąt, bramkowanie na "1" i wł.modulacja

- 00 40  <--nadal prostokat, ale bit bramkowania na "0"

- 7f 07  <--skocz do poz. 07

Już objaśniam. Wartości z kolumny B są "żywcem" przepisywane do rejestru kształtu fali (patrz rozdz. 2.1), tak wiec tu decydujemy nie tylko o fali ale też o modulacji, synchronizacji i bramkowaniu.

Kolumna A wpływa na wysokość dźwięku w danej chwili (ramce). Jeżeli wartość w tej kolumnie na danej pozycji jest mniejsza równa 7d to jest to liczba półtonów jaką doda player do wysokości zagranego dźwięku. Jaśniej: jeżeli zagramy dźwięk C#3 a w kolumnie A wpiszemy na odpowiedniej pozycji np. wart. 03 to uzyskamy dźwięk o 3 półtony wyższy niż C#3, czyli E-3 (oczywiście w danej chwili czasowej - szczegóły przy omawianiu arpeggio).

Jeśli natomiast wartość w kolumnie B jest z przedziału 80-ff to niezależnie od tego jaki dźwięk zagramy, czy b-0 czy g#6, wysokość dźwięku w danej chwili pozostaje ta sama (konkretnie taka, jaką wartość wpiszemy). Zrozumiano?

(UWAGA! Trochę inaczej jest jeśli w definicji instrumentu ustalimy, ze chodzi nam o tzw. instrument typu drum, ale o tym dalej).

Po zagraniu dźwięku instrumentem, który wskazuje na pozycje nr 05 w tej tabeli, player modyfikuje odpowiednio rejestry SIDa zgodnie z regułami podanymi wyżej, po czym przechodzi do pozycji nr 06. Po następnym wywołaniu procedury grającej (po ramce) modyfikowane są rejestry SIDa zgodnie z informacja zawartą w pozycji 06 itd. Komenda '7f' jest przydatna przy zapętlaniu. '7f 07' oznacza 'skocz do pozycji nr 07'. Jak widać na przykładzie po dojściu do pozycji nr 07 player będzie ja odtwarzał w kółko. Proste chyba?

## Tabela wypełnienia fali prostokątnej.

Jeżeli nasz instrument będzie zawierał fale prostokątną to musimy wprowadzić też informacje dla playera o wypełnieniu. Do tego służy tabela pulsów. W JCH 20.G4 składa się ona z czterech kolumn i 64 pozycji. Przyjmijmy że definicja instrumentu wskazuje na pozycję nr 0c. Fragment tabeli:

Poz. A  B  C  D

0c   2a 00 00 0c

Jak pamiętamy wypełnienie to wartość 12-bitowa, jednakże w playerze 20.G4 zrezygnowano z modyfikowania 4 najmłodszych bitów tej wielkości (przy ustalaniu pulsu) i mamy do dyspozycji tylko 8 (te 4 pominięte bity są zawsze ustawiane na "0"). Konkretnie tę 8-bitową wartość wpisuje się do kolumny A. Lewy półbajt (w naszym przypadku '2') jest mniej znaczący, a prawy (wartość 'a') bardziej znaczący. Otrzymaliśmy więc wartość wypełnienia $a20 (12-bitowa wartość). A co z kolumnami B, C, D? Cierpliwości. Jeżeli tabela wyglądałaby tak:

Poz. A  B  C  D

0c   08 00 00 0c

To otrzymalibyśmy wypełnienie 50% ($800). Wypełnienie bliskie 0:

Poz. A  B  C  D

0c   10 00 00 0c  <--wypełnienie $010

a wypełnienie bliskie 100%:

Poz. A  B  C  D

0c   ef 00 00 0c  <--wypełnienie $fe0

Kumacie czaczę?

Jeżeli jednak zdefiniowalibyście w powyższy sposób wypełnienie to instrument brzmiałby "sucho". Lepsze efekty można uzyskać stosując zmianę wypełnienia, wtedy można otrzymać naprawdę "soczysty" dźwięk :) Oto przykład:

Poz. A  B  C  D

0c   34 60 05 10

10   ff 1a 90 14

- ff 1a 10 10

Już objaśniam. Pozycja 0c: ustalamy wartość pulsu na $430 (kolumna A), potem przez 5 kolejnych ramek (kolumna C) wypełnienie zwiększa się o $060 (NIE O $600 tylko o $060, czyli w efekcie wyniesie $610 = $430 + 5*$060). Następnie player jest informowany przez nas że ma się "przenieść" do pozycji nr $10 (kolumna D). Wartość ff w kolumnie A na tej pozycji oznacza, że player ma wartość wypełnienia pozostawić "nietkniętą" (czyli dalej będzie tam $610). Przez $10 (16) kolejnych ramek puls będzie się ZMNIEJSZAŁ o $01a, czyli w efekcie otrzymamy $470 = $610 - $10*$01a, potem skok do pozycji nr $14 i dzieje się prawie to samo z tym, że przez 16 ramek dodajemy do wypełnienia wartość $01a, czyli otrzymujemy z powrotem puls $610. Następuje ponowny skok do pozycji nr $10 (zapętlenie). Jak łatwo zauważyć: jeśli w kolumnie C podamy wartość X z przedziału 80-ff to będzie oznaczało, że player ma ODEJMOWAC od aktualnego wypełnienia wartość podaną w kolumnie B przez X minus $80 ramek. Kolejny przykład:

Poz. A  B  C  D

0c   08 00 08 10 <--ustal wypełnienie na $800, przez 8 ramek    go nie zmieniaj i idź do poz. 10

10   7c 34 98 14 <--ustal puls na $c70, przez $18 ramek odejmuj wartość $034 i skocz do poz. 14

- ff 00 00 14 <--nie ustalaj żadnej nowej wartości pulsu, nie zmieniaj jej i idź do poz. 14 (zapętlenie)

Mam nadzieję ze ten przykład rozjaśnił wszystkie wątpliwości.

Dzięki tej technice możemy uzyskać efekt "pływania" dźwięku. Tego się nie da opisać, to trzeba usłyszeć :) To, w jaki sposób będziecie zmieniali puls, zależy tylko od tego jaki dźwięk chcecie osiągnąć - eksperymenty to podstawa.

## Tabela częstotliwości filtru.

Przejdźmy teraz do tabeli filtrów. Jest prawie taka sama jak tabela wypełnienia. Przyjmijmy, że definicja instrumentu odwołuje się do pozycji nr $24 i w tabeli tej mamy:

Poz. A  B  C  D

- 01 06 20 28 <--ustal częstotliwość filtru na $01, przez 32 ramki ($20) dodawaj wartość 06 i skocz do poz. 28

- ff fa 20 2c <--nie ustalaj nowej wartości cz. filtra, przez 32 ramki ($20) ODEJMUJ 6 i skocz do poz. 2c

2c   80 00 10 30 <--ustaw częst. na $80 i przez 16 ramek ($10) nic nie rób

30   ff 00 00 30 <--nic nie rób (zapętlenie)

Spieszę z wyjaśnieniami. Jak widać zasady są te same co w przypadku pulsu, a więc kolumna A: ustal cz. filtra/pozostaw ją bez zmian ($ff), kolumna B: wartość DODAWANA przez czas (liczbę ramek) podany w kolumnie C (czas zawiera się w przedziale 00-ff) i kolumna D: skok do wybranej pozycji. Kolumna A zawiera wartości wpisywane do 8 najstarszych bitów rejestru częstotliwości granicznej filtru (3 najmłodsze player ustawia na "0" i nie modyfikuje ich).

Zapytacie może jakim cudem przy poz. 28 player odejmuje 6 od bieżącej częstotliwości przez 32 ramki. To proste. Wartość częstotliwości jest 8-bitowa i może zawierać się w przedziale od 0 do $ff. Jeżeli do liczby $fe dodamy 1 to otrzymamy oczywiście $ff, ale jeżeli do $ff dodamy 1 to otrzymamy znów 0 (jak gdyby "przekręci się licznik"), bo na 8 bitach nie ma wartości większej niż $ff. Logiczne jest zatem to, iż po dodaniu do liczby $ff wartości $ff otrzymamy w wyniku $fe, czyli jak gdyby ODEJMIEMY 1. Inny przykład: dodanie $fc jest równoważne odjęciu liczby 4, po dodaniu liczby $f4 zauważymy, że odjęliśmy $0c, zaś dodawanie $e0 to to samo co odejmowanie $20. Jasne chyba? Dlatego w tablicy filtrów nie rozgraniczono dodawania i odejmowania, tak jak to było przy pulsie.

## Definicje instrumentów.

Teraz pora na samą definicję instrumentu. Jak już wspomniałem zawiera ona 8 bajtów, definicji może być $20 (32). Przykład definicji instrumentu nr 03:

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- b3 fc 81 d1 04 10 17 17

Pierwsze dwa pola to ustawienie obwiedni ADSR (patrz rozdz. 2.2).

Bajt A: lewy półbajt to Attack, prawy to Decay. Tu: Attack=$b, Decay=$3.

Bajt B: odpowiednio Sustain i Release. Tu: Sustain=$f, Release=$c.

Bajt C na razie pomijam.

Bajt D: lewy półbajt to współczynnik tłumienia filtru (tu =$d), prawy - typ filtra (zgodnie z opisem z rozdz. 2.4, z tym że w tym polu bity 2-0 odpowiadają dokładnie bitom 6-4 rejestru typu filtra opisanego właśnie w tym rozdziale). Tu ustawiono filtr DP bo bit 0 w polu D jest ustawiony na "1", czyli bit 4 rejestru SIDa jest ustawiony na "1" :) Wiem że to brzmi trochę dziwnie ale tak dokładnie jest. Inaczej: prawy półbajt pola D odpowiada lewemu półbajtowi rejestru SIDa sterującego filtrami. Prościej: wartość 4 oznacza filtr GP, 2 - filtr PP, 1 - filtr DP, 4+1=5 - filtr PZ. Zresztą niżej podam więcej przykładów.

Bajt E: pozycja startowa w tabeli filtrów.

Bajt F: to samo co E tylko odnosi się do tabeli wypełnienia.

Bajty G i H: wskazują na pozycję w tab. kształtów fal. Zwykle w obu wpisuje się to samo, a czym się te dwa pola różnią podam gdzie indziej.

Inne przykłady:

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 00 f9 c0 00 00 00 00 00

- 04 55 81 f4 10 14 2f 2f

- 30 af 42 05 1c 10 11 11

07   11 98 00 82 40 24 e0 e0

Instrument 04: ADSR bez komentarza, filtr wyłączony, pozycja w tabeli pulsu i fal 00.

Instrument 05: tłumienie filtra = $f, włączony filtr GP, pozycja w tab. filtrów $10, pulsu $14 i fal $2f.

Instrument 06: tłumienie filtra = $0, włączone filtry GP i DP NARAZ (czyli filtr PZ), pozycje w tabelach odpowiednio $1c, $10 i $11.

Instument 07: tłumienie = $8, włączony filtr PP, wskazuje na pozycje: nr $40 w tab. filtrów, $24 wypełnienia i $e0 fal.

Wróćmy do pola oznaczonego jako C. Lewy półbajt określa "tryb" instrumentu. Bit 6 pola C ustawiony na "1" informuje player, że ma do czynienia z instr. typu 'drum' (perkusyjnym). Wspominałem o czymś takim przy okazji omawiania tabeli kształtów fal (rozdz. 3.1). Jeżeli typ 'drum' jest włączony to wartości z lewej kolumny (A) tabeli kształtów fal są wpisywane bezpośrednio do rejestru częstotliwości danego kanału, czyli nieważne jaką zagramy nutę - d#2 czy b-6 - uzyskamy taki sam dźwięk. Gdy bit 6 jest "0" to obowiązują zasady opisane w rozdz. 3.1.

Bit 7 pola C jest odpowiedzialny za tzw. hard-restart. Polega to na tym, że przed zagraniem dźwięku player odpowiednio ustawia rejestry tak, by dźwięk zagrał dobrze i bez żadnych "trzasków" na początku. Nie będę tu wchodził w szczegóły, jak zwykle polecam "nauszne" przekonanie się co to takiego jest ten hard-restart. Dodam tylko, że przy bardzo szybkim odtwarzaniu dźwięków kolejno po sobie może się okazać, że wcale ich nie usłyszymy jeśli będzie wł. hard-restart, lub usłyszymy nie to co chcemy :). Bit 7 ustawiony na "1" włącza ,a  ustawiony na "0" - wyłącza ten efekt dla danego instrumentu.

Prościej: 0 wpisane do lewego półbajtu pola C oznacza brak hard-restartu i zwykły instrument, 4 to instrument typu drum bez hard-restartu, 8 oznacza wł. hard-restart i normalny instrument, c - instrument typu drum + hard-restart. I tyle.

Pozostał jeszcze prawy półbajt (bity 3-0) pola C. Liczba tu zawarta określa przez ile ramek będzie odtwarzana każda pozycja w tabeli kształtów fal. Konkretnie: 0 oznacza, że przez 1 ramkę, 1 - 2 ramki, 2 - 3 ramki itd. Zastosowanie podam w rozdziale o arpeggio.

W kolejnych podrozdziałach przytoczę kilka przykładów konkretnych instrumentów różnych typów.

## Perkusja.

W takich instrumentach przeważnie wykorzystuje się szum, falę prostokątną i trójkątną. Dla przykładu 'kick' czyli "stopa". Najpierw def. instrumentu:

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 00 f4 c0 00 00 00 00 00

A teraz makrodefinicja w tabeli fal (fali prostokątnej nie używamy, więc wypełnieniem nie musimy się martwić, to samo z filtrami):

Poz. A  B

- a0 81

- 10 11

- 0c 11

- 08 11

- 04 11

- 00 10

- 7f 05

Jak widać najpierw przez jedną ramkę gra szum, potem trójkąt i zmniejszamy stopniowo częstotliwość. Ustawiliśmy typ 'drum', zatem niezależnie jaki dźwięk zagramy, usłyszymy to samo. W poz. 05 wyłączyliśmy bramkowanie dla pewności, by dźwięk od razu zanikł. Zapętlamy na poz. 05.

Pora na jakiś bęben ('snare'):

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 04 f9 c0 00 00 00 07 07

Tabele (odpowiednio fal/pulsu):

Poz. A  B                     Poz. A  B  C  D

- 90 81                    00   08 00 00 00

- 0e 41

- 0c 40

0a   90 80

0b   7f 0a

Ponieważ używana jest fala prostokątna, musieliśmy zatroszczyć się o wypełnienie. Najlepiej ustawić stałą wartość 50% (chyba że ktoś chce otrzymać jakieś "dziwne" dźwięki).

Oba instrumenty są typu 'drum'. Proponuję wyłączenie tej opcji (wpisanie $80 w pola C) i zagranie kilku różnych nut. Polecam eksperymenty z ustawieniami ADSR, modyfikację tabeli fal, filtrowanie itp.

## Basy.

"Nieważne że muzyczka jest ch**owa, ważne że ma zajebiste basy" - oto credo co niektórych ;)

Mały przykładzik (wykorzystamy tu filtry i falowanie wypełnienia):

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 05 d9 80 f1 04 04 0c 0c

Tabele (odpowiednio fal/pulsu/filtrów):

Poz. A  B          Poz. A  B  C  D         Poz. A  B  C  D

0c   e0 81         04   d1 50 04 08        04   e0 e8 08 08

0d   00 41         08   ff 1c 8c 0c        08   ff 00 00 08

0e   7f 0d         0c   ff 1c 0c 08

Zauważmy, ze na poz. 0c w tabeli fal włączamy szum o wysokiej częstotliwości (tak jak przy perkusji). To daje bardziej "ostre" brzmienie instrumentu.

## Arpeggio.

Arpeggio to technika grania akordów polegająca na bardzo szybkim odtwarzaniu kolejnych dźwięków wchodzących w skład akordu. Ponieważ C64 ma tylko 3 kanały ta technika jest bardzo popularna, bo na akord "zużywamy" tylko 1 kanał. Kto uważnie przeczytał rozdział o tab. kształtów fal, bez problemu zrobi taki dźwięk.

Przykład:

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 02 7b 80 00 00 10 0f 0f

Tabele (filtrów nie używamy):

Poz. A  B                      Poz. A  B  C  D

0f   07 41                     10   ce 40 8c 14

- 04 41                     14   ff 10 10 18

- 00 41                     18   ff 10 90 14

- 7f 0f

Jak widać następuje zapętlające się szybkie odtwarzanie dźwięków o różnej wysokości - bazowej, większej o 4 półtony i większej o 7 półtonów. Jeżeli zagramy np. c-3 to otrzymamy akord składający się z dźwięków c-3, e-3 i g-3. Jak widać jest to trójdźwięk durowy. Zmieniając odpowiednio kolumnę A tabeli fal otrzymamy różne konfiguracje dźwięków i różne akordy, np. 7-3-0, 9-5-0, a-5-0. Można użyć 4 dźwięków np. c-7-3-0, b-7-4-0, 9-6-3-0. Zależy to oczywiście od intencji kompozytora.

Zmieniając prawy półbajt pola C def. instrumentu zmieniamy prędkość odtwarzania akordu (proponuję wpisać tam 1 albo 2 i posłuchać).

## Lead.

Czyli dźwięk prowadzący, na melodię itp.

Poz. A  B  C  D  E  F  G  H

- 01 86 80 00 00 1c 13 13

Tabele (nie ma filtrów):

Poz. A  B                      Poz. A  B  C  D

- 00 11                     1c   07 00 01 20

- 00 41                     20   ff 10 18 24

15   7f 14                     24   ff 30 88 28

28   ff 10 98 2c

2c   ff 30 08 20

To wszystko. Reszta zależy już od was. Jeszcze raz podkreślam - własne eksperymenty to podstawa.

# EDYTOR.

This chapter is under development :)

# PODSUMOWANIE.

Mam nadzieję, że wiedza tutaj zawarta komuś się przyda. Pamiętajcie też, że nie każdy od razu zostaje Drax'em czy innym Metal'em. Efekty przychodzą wraz z doświadczeniem zdobytym w trakcie robienia muzyki. Powodzenia.

Wszelkie uwagi i zapytania kierujcie emailem na adres wizard@elysium.pl. Sorry za ew. błędy i literówki, ale to dopiero pierwsza wersja. Czy będą następne zależy tylko od was.

Best regards,

Wizard.

LITERATURA:

B. Frelek "Commodore 64"

Mapa pamięci C64.