Hinweise f}r den CP/M 2.2 und CP/M Plus Betrieb mit dem X-Laufwerk

------------------------------------------------------------------

Die folgenden Programme sollten in Verbindung mit dem X-Laufwerk nicht

mehr benutzt werden :

AMSDOS ( CP/M 2.2 )  Wird durch das CP/M 2.2 Programm XDOS ersetzt

DISCKIT2 & DISCKIT3  Arbeiten nur mit 1 * 40 Track Disketten

DISCCHK & CHKDISC    Werden durch das CP/M 2.2 Programm VERIFY ersetzt

DISCCOPY & COPYDISC  Werden durch das CP/M 2.2 Programm COPY ersetzt

FORMAT               Wird durch das neue FORMAT.COM ersetzt

C10CPM3.EMS          Wird durch XCPM3.EMS ersetzt

Die folgenden Programme werden bei Erstellen der CP/M 2.2 Diskette f}r

das X-Laufwerk 'gepatchet' (in ihrer  Funktion an das X-Laufwerk ange-

passt) :

BOOTGEN, FILECOPY & SETUP

Es mu~ darauf geachtet werden,  da~  in  Verbindung mit dem X-Laufwerk

immer nur mit den 'gepatchten' Programmen gearbeitet wird.

Beschleunigte Bildschirmausgabe unter CP/M 2.2 und CP/M 3.0

-----------------------------------------------------------

Ab Version 1.10 von X-DDOS  sind  unter anderem die beiden RSX-Befehle

FAST und SLOW hinzugekommen. Mit  diesen  Befehlen  ist es m|glich die

Bildschirmausgabe in Mode 0, 1 oder 2  unter X-DDOS um ca. Faktor 2 zu

beschleunigen. Mit dem Programm  FAST.COM  ist  es  m|glich, der Bild-

schirmausgabe auch unter CP/M 2.2  und  sogar  unter  CP/M 3.0 auf die

Spr}nge zu helfen. Das Programm FAST wirkt dabei wie ein Schalter. War

die FAST-Routine beim Aufruf bereits  aktiv,  so wird sie wieder abge-

schaltet, war sie inaktiv, so wird sie eingeschaltet.

Achtung !!!  Das Programm FAST.COM darf nicht gleichzeitig mit der f}r

-----------  die dk'tronics Silicon-Disc gepatcheten CP/M Plus Version

betrieben werden,  da sowohl  FAST.COM  als auch der RAM-

Disc Treiber den gleichen Speicherbereich belegen.  Ein Rechnerabsturz

w{re die Folge.

64 oder 128 Directory-Eintr{ge unter CP/M 2.2

---------------------------------------------

Ebenfalls neu (ab Version 1.11) sind  die RSX-Befehle DIR128 und DIR64

mit denen zwischen  64  oder  128  Directory-Eintr{gen  gew{hlt werden

kann. Nach einem Reset des  Rechners,  oder  nach  Booten von CP/M 2.2

sind immer 64  Directory-Eintr{ge  aktiv.  Mit  dem RSX-Befehl DIR128,

bzw. DIR128.COM unter CP/M 2.2, kann  dann  auf dem X-Laufwerk auf 128

Directory-Eintr{ge umgeschaltet werden.  Dies  ist  zum Beispiel immer

dann sinnvoll, wenn eine CP/M Plus  Diskette,  die ja generell mit 128

Directory-Eintr{gen verwaltet wird,  auch  unter  CP/M  2.2 oder unter

BASIC gelesen werden soll.  Auch  das  Bearbeiten von Vortex-Disketten

mit mehr als 64 belegten Eintr{gen ist dann m|glich.

Achtung !!!  Aus speicherplatztechnischen  Gr}nden werden generell nur

die ersten 64 Directory-Eintr{ge  einer Diskette gepr}ft.

Ein unangemeldeter Diskettenwechsel  unter  CP/M 2.2 wird

bei aktivem DIR128  also  nicht  mehr  100%  erkannt. Sie

sollten deshalb  unter  CP/M 2.2  niemals  eine  Diskette

wechseln, ohne diesen Wechsel durch CTRL-C anzumelden.

Das CP/M 2.2 Programm AUTORUN.COM

---------------------------------

Mit dem Programm AUTORUN.COM ist es m|glich einen g}ltigen CP/M-Befehl

nach jedem Kalt- oder Warmstart (also  auch nach jedem CTRL-C) automa-

tisch auszuf}hren. Der auszuf}hrende Befehl mu~ dabei als Parameter an

AUTORUN }bergeben werden, also z.B.  AUTORUN DIR.  Der Befehl DIR wird

im 'COMMAND-BUFFER' des 'CCP' (=  Console Command Processor) eingetra-

gen und auf den Systemspuren  vermerkt. Um die AUTORUN-Funktion wieder

abzuschalten mu~ AUTORUN ohne Parameter gestarter werden.

Kopieren von Files und Disketten unter CP/M 2.2

-----------------------------------------------

Erfahrungsgem{~ gibt es gerade beim Kopieren von einzelnen oder mehren

Files bzw. beim Kopieren  ganzer  Disketten immer wieder Schwierigkei-

ten. Deshalb soll  hier  noch  einmal  aufgef}hrt  werden,  in welchen

Schritten man bei bestimmten Kopiervorg{ngen vorgehen mu~ um Fehler zu

vermeiden.

1. Kopieren ganzer Disketten unter CP/M 2.2

Ganze Disketten kopiert man unter CP/M  2.2 am besten mit dem Programm

COPY.COM der Install-Disk. Da 3"- und X-Laufwerk unterschiedliche For-

mate (und Speicherkapazit{ten) haben ist das Kopieren ganzer Disketten

generell nur auf einem Laufwerk m|glich (und sinnvoll). Es ist als mit

dem Programm COPY.COM nicht m|glich  eine  3"-Diskette Track f}r Track

auf eine Diskette im X-Laufwerk zu }bertragen. Die Folge einer solchen

Kopieraktion w{re, da~ die Daten auf der Zieldiskette nicht mehr gele-

sen werden k|nnten.

Das Kopieren von z.B.  einer  3"-Diskette  auf eine andere 3"-Diskette

sollte also in folgenden Schritten erfolgen:

- Die CP/M 2.2 System-Diskette in das X-Laufwerk einlegen

- Booten von CP/M 2.2 mit !CPM,2

- Starten von COPY.COM durch Eingabe von COPY

- Die Fragen von COPY nach Quell- und Ziel-Laufwerk beide mit 'B' be-

antworten und dann bei Aufforderung jeweils die gew}nschte Diskette

einlegen.

2. Kopieren einzelner Files im 3"-Laufwerk

Zum Kopieren einzelner Files von einer 3"-Diskette auf eine zweite 3"-

Diskette dient das Programm FILECOPY.  Zum  Kopieren von z.B. dem File

DDT.COM von einer  3"-Diskette  auf  eine  weitere 3"-Diskette sollten

folgende Schritte durchgef}hrt werden:

- Die Original 3" CP/M 2.2 System-Diskette in das 3"-Laufwerk einlegen

- Booten von AMSDOS CP/M 2.2 mit !CPM

- Kopieren von DDT.COM durch Eingabe von FILECOPY DDT.COM

In diesem Fall  ist  der  Einsatz  des  gepatchten  FILECOPY.COM nicht

n|tig, da das Original AMSDOS CP/M von der 3"-Diskette gebootet wurde.

3. Kopieren einzelner Files im X-Laufwerk

Um Files von einer X-Diskette  auf  eine andere X-Diskette zu kopieren

sollte das gepatchte FILECOPY-Programm auf der CP/M 2.2 System-Disket-

te f}r das X-Laufwerk verwendet werden.

Das Kopieren von z.B. dem File  PIP.COM  von einer X-Diskette auf eine

weiter X-Diskette sollte in folgenden Schritten erfolgen:

- Die CP/M 2.2 System-Diskette in das X-Laufwerk einlegen

- Booten von CP/M 2.2 mit !CPM,2

- Kopieren von PIP.COM durch Eingabe von FILECOPY PIP.COM

In diesem Fall wird das gepatchte FILECOPY-Programm eingesetzt, da das

CP/M 2.2 von der System-Diskette f}r das X-Laufwerk gestartet wurde.

4. Kopieren einzelner Files zwischen beiden Laufwerken

Zum Kopieren einzelner  Files  zwischen  beiden  Laufwerken sollte das

Programm PIP verwendet werden. Aber  auch mit anderen Kopierprogrammen

wie z.B. WASH oder SWEEP ist, soweit  vorhanden, das Kopieren zwischen

beiden Laufwerken m|glich. Das Kopieren  des  Files STAT.COM von einer

3"-Diskette auf eine  X-Diskette  k|nnte  z.B.  in folgenden Schritten

erfolgen:

- Die CP/M 2.2 System-Diskette in das X-Laufwerk einlegen

- Booten von CP/M 2.2 mit !CPM,2

- Die Diskette mit STAT.COM in das 3"-Laufwerk einlegen

- Kopieren des Files STAT.COM von der 3"-Diskette auf die Diskette im

X-Laufwerk durch Eingabe von PIP A:=B:STAT.COM

#############################