Notice de Mark error +

Ce programme est l'adaptation sur CPC+ d'un utilitaire paru dans CPC infos 31,

d'avril 1991, qui presentait le facheux defaut de planter sur nos CPC+ !

Ne jetez plus vos disquettes defectueuses ! Grace a Mark Error, vous allez pou-

voir les utiliser sans probleme. Ce programme de formatage a en effet un plus

par rapport a ses concurrents, il permet de 'marquer' les secteurs illisibles

d'une disquette.

LE FORMATEUR

Mark Error permet de formater vos precieuses disquettes selon les formats les

plus employes sur notre bon vieux CPC, les formats DATA (40 pistes, 178ko) et

VENDOR (38 pistes, 169ko).

Apres le formatage proprement dit, Mark error va tester tous les secteurs de la

disquette. Si des secteurs ne peuvent  etre  lus,  le  programme,  apres  s'etre

assure que les secteurs ou le catalogue est implante ne sont pas defectueux, va

proceder au marquage de la disquette. Il va tout  simplement  creer  un  fichier

fantome  MARK.  (qui  ne  peut  etre  lu  ou  efface)  regroupant  les  secteurs

illisibles. Lorsque l'ordinateur ecrira sur la  disquette,  il  croira  que  ces

secteurs sont deja alloues a un fichier, donc il ne  s'en  servira  pas.  Adieu,

READ FAIL !

Cependant, il existe quelques limitations a l'emploi de cette technique. Si les

secteurs ou le catalogue est 'ecrit' sont defectueux, il ne  sera  pas  possible

de proceder au marquage. Essayer alors  de  formater  votre  disquette  avec  un

format autre que celui que vous avez choisi, les secteurs concernes ne sont pas

les memes suivant que le formatage soit DATA ou VENDOR.

Autre limitation, bien comprehensible, pas question de faire des copie physiques

sur une disquette marquee, il est seulement possible d'y copier des fichiers, ce

qui n'est deja pas si mal.

Petite precision en passant. Il est possible de revenir au menu general, quand

le message vous  demandant  d'introduire  une  disquette  dans  le  lecteur  est

affiche, en appuyant sur 'ESC'.

LE VERIFICATEUR

Cette option permet de tester des disquettes deja  formatees.  Si  le  programme

detecte un secteur non conforme, il le signale et arrete la verification.

Attention ! Ce n'est pas  parce  que  le  verificateur  trouve  un  secteur  non

conforme, que votre disquette est forcement defectueuse. N'essayez donc pas de

verifier des disquettes de jeux du commerce  qui  ont  pratiquement  toutes  des

formatages non standards, ou des secteurs trafiques.

LE COPIEUR

Il s'agit d'un  copieur  rapide  uniquement  reserve  au  lecteur  A:,  et  qui

necessite 128ko de RAM. Son principal interet reside dans le fait qu'il copie

une disquettes en deux passes, contrairement a DISCOLOGY, par exemple, lorsque

la disquette est totalement remplie.

La encore, seul les formats DATA et VENDOR sont reconnus.

Si vous avez une disquette defectueuse avec de precieux fichiers, vous pouvez

essayer de la recuperer grace au copieur, en modifiant dans le fichier MARK+.BAS

la valeur de la variable tentative, comme suit :

tentative = 0

Le resultat n'est pas garanti, mais cela peut permettre  de  les  restaurer.  Ne

vous affoler pas si le lecteur 'broute', c'est normal.

LES OPTIONS

Ce sous-menu vous permet de selectionner le lecteur par defaut (les fonctions

formatage et verification tournent aussi sur un lecteur B:).

La fonction verification/marquage du formateur peut-etre aussi invalidee, ce qui

permet de gagner du temps,  si  vous  etes  absolument  sur  de  l'etat  de  vos

disquettes.

Derniere petite chose, les selections dans les menus se font grace aux fleches

HAUT et BAS, et a la barre 'ESPACE'. Pour quitter Mark error, faites un reset

en appuyant sur 'CONTROL'+'SHIFT'+'ESC'.

LES PLUS DE MARK ERROR+

La version + de Mark error n'est en fait qu'une adaptation de ce programme sur

la version + du CPC. Les problemes de compatibilite venaient du fait que les

programmeurs de chez Amstrad, pour integrer de nouvelles commandes (|GAME, par

exemple), ont juge bon de decaler la plupart du code de la ROM disk. Comme Mark

error faisait des acces direct a cette ROM, vous imaginez la suite...

Ce programme a egalement profite d'un petit  replatrage  graphique  (passage  au

mode 1, nouvelle fonte), qui lui donne un peu plus de cachet. Evidemment, il est

toujours compatible avec le cpc ancienne generation, et fonctionne avec le CPC

plus quelle que soit la ROM, celle livree avec le cpc+ (Burnin'rubber), ou celle

qu'Amstrad diffusait peu apres, pour tenter de resoudre certains problemes de

compatibilite.

#$$�#�   presser ENTER pour le texte  @#                                 = ANGLAIS =