B.3. ФОРМАТЫ И КОДИРОВАНИЕ КОМАНД MMX™

Все MMX команды, за исключением команды EMMS, используют формат, подобный формату 2-байтового целого числа архитектуры Intel. Подробности кодирования подполя внутри этих форматов объяснены ниже.

B.3.1. Поле грануляции

Поле грануляции (gg) указывает размер упакованных операндов, над которыми оперирует команда. Когда это поле используется, оно размещено в битах 1 и 0 из второго байта кода операции. Таблица B-11 показывает кодирование этого поля gg.

Таблица B-11. Кодирование поля грануляции данных (gg)

| gg | Грануляция данных |
| --- | --- |
| 00 | упакованные байты |
| 01 | упакованные слова |
| 10 | упакованные двойные слова |
| 11 | одно 64-битовое значение |

B.3.2. MMX™ и поля универсальных регистров (mmxreg и reg)

Когда регистры MMX (mmxreg) используются как операнды, они закодированы в байте ModR/M в поле reg (биты 5, 4, и 3) и/или в поле R/M (биты 2, 1, и 0). Таблица B-12 показывает 3-разрядное кодирование, используемое для полей mmxreg.

Таблица B-12. Кодирование поля регистра MMX™ (mmxreg)

| mmxreg | MMX регистр |
| --- | --- |
| 000 | MM0 |
| 001 | MM1 |
| 010 | MM2 |
| 011 | MM3 |
| 100 | MM4 |
| 101 | MM5 |
| 110 | MM6 |
| 111 | MM7 |

Если MMX команда оперирует с универсальным регистром (reg), регистр закодирован в поле R/M байта ModR/M. Таблица B-13 показывает кодирование универсальных регистров когда они используются в MMX командах.

Таблица B-13. Кодирование поля регистров общего назначения, при использовании в MMX™ инструкциях.

| Reg | Выбраный регистр |
| --- | --- |
| 000 | EAX |
| 001 | ECX |
| 010 | EDX |
| 011 | EBX |
| 100 | ESP |
| 101 | EBP |
| 110 | ESI |
| 111 | EDI |

B.3.3. Форматы MMX™ команд и таблица кодирования

Таблица B-14 показывает форматы и кодирование для MMX инструкций для типов данных, поддерживающих упакованные байты (B), упакованные слова (W), упакованные двойные слова (D), и четверное слово (Q). Рисунок B-2 описывает спецификацию, используемую в колонках (от 3 до 6) таблицы.

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| Y | поддерживается |
| N | не поддерживается |
| O | Output |
| I | Input |
| n/a | не применимо |

.

Рисунок B-2.

Table B-14. Формат и кодирование MMX™ команд

Команда и формат	Кодирование	B	W	D	Q

EMMS - Empty MMX state	0000 1111:01110111	n/a	n/a	n/a	n/a

MOVD - Move doubleword		N	N	Y	N

reg to mmxreg	0000 1111:01101110: 11 mmxreg reg

reg from mmxreg	0000 1111:01101110: 11 mmxreg reg

mem to mmxreg	0000 1111:01101110; mod mmxreg r/m

mem from mmxreg	0000 1111:01101110: mod mmxreg r/m

MOVQ - Move quadword		N	N	N	Y

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:01101111: 11 mmxreg1 mmxreg2

mmxreg2 from mmxreg1	0000 1111:01111111: 11 mmxreg1 mmxreg2

mem to mmxreg	0000 1111:01101111: mod mmxreg r/m

mem from mmxreg	0000 1111:01111111: mod mmxreg r/m

PACKSSDW  - Pack dword to 	n/a	O	I	n/a

word data (signed with

saturation)

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:01101011: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:01101011: mod mmxreg r/m

PACKSSWB - Pack word to 		O	I	n/a	n/a

byte data (signed with

saturation)

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:01100011: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:01100011: mod mmxreg r/m

PACKUSWB - Pack word to 		O	I	n/a	n/a

byte data (unsigned with

saturation)

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:01100111: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:01100111: mod mmxreg r/m

PADD - Add with wraparound		Y	Y	Y	N

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111: 111111gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111: 111111gg: mod mmxreg r/m

PADDS - Add signed with 		Y	Y	N	N

saturation

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111: 111011gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111: 111011gg: mod mmxreg r/m

PADDUS - Add unsigned with 	Y	Y	N	N

saturation

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111: 110111gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111: 110111gg: mod mmxreg r/m

PAND - Bitwise And		N	N	N	Y

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:11011011: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:11011011: mod mmxreg r/m

PANDN - Bitwise AndNot		N	N	N	Y

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:11011111: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:11011111: mod mmxreg r/m

PCMPEQ - Packed compare 		N	Y	Y	Y

for equality logical

mmxreg1 by mmxreg2	0000 1111:110100gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

mmxreg by memory	0000 1111:110100gg: mod mmxreg r/m

mmxreg by immediate	0000 1111:011100gg: 11 010 mmxreg: imm8

data

PSUB - Subtract with wrap-		Y	Y	Y	N

around

mmxreg2 from mmxreg1	0000 1111:111110gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory from mmxreg	0000 1111:111110gg: mod mmxreg r/m

PSUBS - Subtract signed with 	Y	Y	N	N

saturation

mmxreg2 from mmxreg1	0000 1111:111010gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory from mmxreg	0000 1111:111010gg: mod mmxreg r/m

PSUBUS - Subtract unsigned 		Y	Y	N	N

with saturation

mmxreg2 from mmxreg1	0000 1111:110110gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory from mmxreg	0000 1111:110110gg: mod mmxreg r/m

PUNPCKH  - Unpack high data 	Y	Y	Y	N

to next larger type

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:011010gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:011010gg: mod mmxreg r/m

PUNPCKL - Unpack low data 		Y	Y	Y	N

to next larger type

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:011000gg: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:011000gg: mod mmxreg r/m

PXOR - Bitwise Xor		N	N	N	Y

mmxreg2 to mmxreg1	0000 1111:11101111: 11 mmxreg1 mmxreg2

memory to mmxreg	0000 1111:11101111: mod mmxreg r/m