ГЛАВА 8

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕХНОЛОГИИ INTEL MMX™

Intel MMX технология включает набор расширений к архитектуре Intel, которые разработанны, чтобы увеличить производительность средств мультимедиа и коммуникаций.

Эти расширения (которые включают новые регистры, типы данных, и инструкции) объединены с моделью выполнения «одна инструкция, много данных» (SIMD), чтобы ускорить выполнение приложений типа подвижное видео, комбинированую графику с видео, обработкой изображений, звуковым синтезом, синтезом речи и сжатием, телефонией, видео конференц-связью, и 2D и 3D графикой, которые типично используют алгоритмы с интенсивными вычислениями, чтобы исполнять повторяющиеся действия на больших множествах простых элементов данных.

MMX технология определяет простую и гибкую модель программного обеспечения, без нового режима или видимого состояния для операционной системы. Все существующее программное обеспечение продолжит работать правильно, без модификации, на процессорах архитектуры Intel, которые включают MMX технологию, даже в присутствии существующих и новых приложений, которые включают эту технологию.

Следующие секции этой главы описывают основную окружающую среду программирования MMX технологии, включая набор регистров MMX, типы данных, и набор инструкций. Детальные описания MMX инструкций обеспечиваются в Главе 3, Ссылке набора инструкций, Руководства разработчика программного обеспечения Intel-архитектуры, Издание 2. Способ, которым MMX технология объединена в модель системного программирования Intel-архитектуры, описан в Главе 10, Техника системного программирования MMX™ технологии, в Руководстве разработчика программного обеспечения Intel-архитектуры, Издание 3.

8.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ MMX™

MMX технология обеспечивает следующие новые расширения к окружающей среде программирования Intel архитектуры.

• Восемь MMX™ регистров (от MM0 до MM7).

• Четыре MMX типf данных (упакованные байты, упакованные слова, упакованные двойные слова, и четверное слово (quadword)).

• система команд MMX.

Регистры MMX и типы данных описаны в следующих разделах. См. раздел 8.3., " Краткий обзор системы команд MMX™".

8.1.1. Регистры MMX™

Набор регистров MMX состоит из восьми 64-разрядных регистров. MMX команды обращаются к регистрам MMX непосредственно, используя имя регистра от MM0 до MM7. Эти регистры могут использоваться, только для выполнения вычислений над MMX типами данных; они не могут использоваться, чтобы адресовать память. Адресация операндов MMX команды в памяти обработана,  используя стандартные способы адресации архитектуры Intel и универсальных регистров (EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI, и ESP).

| 63 | 0 |
| --- | --- |
| MM0 |  |
| MM1 |  |
| MM2 |  |
| MM3 |  |
| MM4 |  |
| MM5 |  |
| MM6 |  |
| MM7 |  |

Хотя регистры MMX определены в архитектуре Intel как отдельные регистры, они являются псевдонимами регистров в FPU стеке (R0..R7). (См. Главу 10, Модель системного программирования технологии MMX™, в Руководстве разработчика программного обеспечения архитектуры Intel, Том 3, для более детализированного обсуждения совмещения имен регистров MMX.)

8.1.2. Типы данных MMX™

MMX технология определяет следующие новые 64-разрядные типы данных (см. Рисунок 8-2):

Упакованные байты 	 Восемь байтов, упакованные в одно 64-разрядное поле.

Упакованные слова 	 Четыре (16-разрядных) слова, упакованные в одно 64-разрядное поле.

Упакованные двойные слова 	 Два (32-разрядных) двойных слова, упакованные в одно 64-разрядное поле.

Четверное слово 	 одно 64-разрядное поле.

Байты в упакованном типе данных байтов пронумерованы от 0 до 7, от байта 0, содержащегося в самых младших битах типа данных (биты 0..7), до байта 7, содержащегося в старших битах (биты 56..63). Слова в упакованном типе данных слов пронумерованы от 0 до 3, от слова 0, содержащегося в битах 0..15 типа данных до слова 3, содержащегося в битах 48..63. Двойные слова в упакованном типе данных двойных слов пронумерованы 0 и 1, с двойным словом 0 содержащимся в битах 0..31 и двойным словом 1, содержащимся в битах 32..63.

| Упакованные байты (8x8 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 56 | 55 |  | 48 | 47 |  | 40 | 39 |  | 32 | 31 |  | 24 | 23 |  | 16 | 15 |  | 8 | 7 |  | 0 |  |

| Упакованые слова (4x16 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 48 |  | 47 | 32 |  | 31 | 16 |  | 15 | 0 |

| Упакованные двойные слова (2x32 бит) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 32 | 31 | 0 |

| Одно четверное слово (64 бит) |  |
| --- | --- |
| 63 | 0 |

MMX команды перемещают упакованные типы данных (упакованные байты, упакованные слова, или упакованные двойные слова) и тип данных четверное слово в- и из- памяти или в- и из- универсальных регистров архитектуры Intel в 64-разрядных блоках. Однако, при выполнении арифметических или логических операций над упакованными типами данных, MMX команды оперируют над параллельными на индивидуальными байтами, словами, или двойными словами, содержащихся в 64-разрядном MMX регистре, как описано в следующем разделе (Раздел 8.1.3., "Модель выполнения Одиночная Команда, Множественные Данные (SIMD)"). При операциях над над байтами, словами, и двойными словами внутри упакованных типов данных, MMX команды распознают и оперируют как над знаковыми, так и беззнаковыми целыми байтами, словами, двойными словами.

8.1.3. Модель Выполнения "Одиночная Команда, Множественные Данные (SIMD)"

MMX технология использует методику одиночная команда, множественные данные (SIMD) для выполнения арифметических и логических операций на байтах, словах, или двойных словах, упакованных в 64-разрядные регистры MMX. Например, команда PADDSB добавляет 8 знаковых байтов исходного операнда с 8 знаковами байтами в операнде адресата и сохраняет 8 результирующих байтов в операнде адресата. Эта SIMD методика ускоряет эффективность программного обеспечения,  позволяя ту же самую операцию, которая будет выполнена на множестве элементах данных выполнять параллельно. MMX технология поддерживает параллельные операции на элементах данных байта, слова, и двойного слова которые содержится в регистрах MMX.

Модель выполнения SIMD, обеспечиваемая в MMX технологии прямо адресована потребностям современных средств связи, и графических приложений, которые часто используют сложные алгоритмы, которые выполняют те же самые операции на большом количестве маленьких типов данных (байты, слова, и двойные слова). Например, наиболее звуковые данные представляются в 16-разрядных количествах (слова). MMX команды могут функционировать на 4 из этих слов одновременно с одной командой. Видео и графическая информация обычно представляется как пакетированные 8-разрядные количества (байта). Здесь, одна MMX команда может оперировать над 8 из этих байтов одновременно.

8.1.4. Форматы данных памяти

Когда упакованые байты, слова, и двойные слова сохраняются в памяти, они сохраняются по последовательным адресам, с самым младшим байтом, словом, или двойным словом,  сохраняемым в в самом низком адресе и более значимыми байтами, словами, или двойноми словами,  сохраняемыми в более высоких адресах (см. Рисунок 8-3). Байты, слова, или двойные слова в памяти - всегда в формате little endian. То есть байты с более низкими адресами младше чем байты с более высокими адресами.

<PICTURE>

8.1.5. Форматы данных для MMX™ регистров

Значения в регистрах MMX имеют тот же самый формат, как и в памяти. MMX регистры имеют два режима доступа к данным: 64-разрядный режим доступа и 32-разрядный режим доступа. 64-разрядный режим доступа используется при 64-разрядном доступе к памяти, 64-разрядной передаче между регистрами MMX, всем пакетом, логическими и арифметическими командами, и некоторыми распаковывающими командами. 32-разрядный режим доступа используется при 32-разрядном доступе к памяти, 32-разрядной передаче между целочисленными регистрами и регистрами MMX, и некоторые распаковывающие команды.

8.2. СИСТЕМА КОМАНД MMX™

система команд MMX состоит из 57 команд, сгруппированных в следующие категории:

• Команды передачи данных

• Арифметические команды

• Команды сравнения

• Команды преобразования

• Логические команды

• Команды двига

• Команда освободить MMX™ состояние (EMMS)

При оперировании над упакованными данными внутри MMX регистра, данные приводятся типом, определенным командой. Например, команда PADDB (добавить упакованные байты) обрабатывает упакованные данные в регистре MMX как 8 упакованных байтов; в то время как, команда PADDW (добавлить упакованные слова) обрабатывает упакованные данные как 4 упакованных слова.

8.2.1. Арифметика Насыщенности и Режим Цикличности

MMX технология поддерживает новую арифметическую возможность, известную как арифметика насыщености (saturated arithmetics). Насыщенность лучше всего определить, противопоставляя ее с режимом цикличности. В режиме цикличности, результаты, которые переполняются или антипереполняются усечены, а возвращаются только самые младшие биты результата; то есть перенос игнорируется. В режиме насыщенности, результаты операции, которые переполняются или антипереполняются отсекаются к границе datarange для типа данных (см. Таблицу 8-1). Результат операции, которая превышает диапазон типа данных насыщается к максимальному значению диапазона. Результат, который является меньше чем диапазон типа данных saturates к минимальному значению диапазона. Этот метод обработки переполнения и антипереполнения полезен в многих приложениях, типа цветных вычислений.

Таблица 8-1

| Тип данных | Нижний предел |  | Верхний предел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шестнадцат. | Десятичн. | Шестнадцат. | Десатичн. |
| Знаковый байт | 80H | -128 | 7FH | 127 |
| Знаковое слово | 8000H | -32768 | 7FFFH | 32767 |
| Беззнаковый байт | 00H | 0 | FFH | 255 |
| Беззнаковое слово | 0000H | 0 | FFFFH | 65535 |

Например, когда результат превышает ограничение диапазона данных для знаковых байтов, он обрезается к 7FH (FFH для байтов без знака). Если значение - меньше чем ограничение диапазона данных, оно обрезается до 80-ое для знаковых байтов (00-ое для байтов без знака).

Насыщенность обеспечивает полезную возможность ухода от артефактов цикличности. В примере цветных вычислений, насыщенность заставляет цвет оставаться чистым черным или чистым белым.

MMX команды не указывают на появление переполнения или антипереполнения  генерируя исключения или устанавливая флажки.

8.2.2. Операнды команд

Все MMX команды, за исключением EMMS, ссылаются и оперируют на двух операндах: источник и адресата. Первый операнд - адресат а второй операнд - источник. Операнд адресата может также быть вторым исходным операндом для операции. Команда записывает результат поверх операнда - адресата. Например, команда с двумя операндами декодировалась бы как:

DEST(первый операнд) = DEST(первый операнд) ОПЕРАЦИЯ SRC(второй операнд)

Исходный операнд для всех MMX команд (за исключением команд передачи данных), может быть или в памяти или в регистре MMX. Операнд адресата всегда в регистре MMX. Для команд передачи данных, операндом источника и адресата может также быть целочисленный регистр (для команды MOVD) или память (для MOVD и MOVQ команд).

8.3. КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ КОМАНД MMX™

Таблица 8-2 показывает команды в системе команд MMX. Следующие разделы дают краткий обзор каждой группы команд в системе команд MMX и командах внутри каждой группы.

8.3.1. Команды передачи данных

Команда MOVD (Переместить 32 Бита), передает 32 бита упакованных данных из памяти в регистраты MMX и обратно, или из целочисленных регистров в регистры MMX и обратно. Команда MOVQ (Переместить 64 Бита) передает 64 бита упакованных данных из памяти в регистры MMX и обратно, или между регистрами MMX.

8.3.2. Арифметические команды

Арифметические команды выполняют сложение, вычитание, умножение, и умножение / сложение на упакованных типах данных.

8.3.2.1. УПАКОВАННОЕ СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

команды PADDSB, PADDSW, и PADDWD (упакованное сложение) и PSUBB, PSUBW, и PSUBD (упакованное вычитание) добавляют или вычитают знаковые или беззнаковые элементы данных исходного операнда к или из операнда адресата в циклическом режиме. Эти команды поддерживают упакованные байты, упакованноы слова, и упакованные двойные слова.

команд PADDSB и PADDSW (упакованное сложение с насыщенностью) и PSUBSB, и PSUBSW (упакованное вычитание с насыщенностью) добавляют или вычитают знаковые элементы данных исходного операнда к или из знаковых элементов данных операнда адресата и обрезают результат к ограничениям диапазона знакового типа данных. Эти команды поддерживают упакованные байты и упакованные слова.

Команды PADDUSB и PADDUSW (упакованное сложение без знака с насыщенностью) и PSUBUSB, и PSUBUSW (упакованное вычитание без знака с насыщенностью) добавляют или вычитают элементы данных без знака исходного операнда к или из элементов данных без знака операнда адресата и обрезают результат к ограничениям диапазона типа данных без знака. Эти команды поддерживают упакованные байты и упакованные слова.

8.3.2.2. УПАКОВАННОЕ УМНОЖЕНИЕ

Команды упакованного умножения выполняют четыре умножения на парах 16-разрядных знаковых операндов, производя 32-разрядные промежуточные результаты. Пользователи могут выбирать старшие или младшие части каждого 32-разрядного результата.

Команды PMULHW (упакованное умножение старший) и PMULLW (упакованное умножение младший) умножают знаковые слова операндов источника и адресата и записывают старшую или младшую часть результатата в операнд адресата.

8.3.2.3. УПАКОВАННОЕ УМНОЖЕНИЕ/СЛОЖЕНИЕ

Команда PMADDWD (упакованное умножение и сложение) вычисляет произведение знаковых слов операндов адресата и источника. Четыре промежуточных 32-разрядных произведения суммируются в парах, чтобы произвести два 32-разрядных результата.

8.3.3. Команды сравнения

Команды PCMPEQB, PCMPEQW, и PCMPEQD (упакованное сравнение на равенство) и PCMPGTB, PCMPGTW, и PCMPGTD (упакованное сравнение для большего чем) сравнивают соответствующие элементы данных в операндах источника и адресата на равенство или оценивают больше чем, соответственно. Эти команды генерируют маску единиц или нулей, которые записываются в операнд адресата. Логические операции могут использовать маску, чтобы выбрать элементы. Это может использоваться, чтобы выполнить упакованную условную операцию пересылки без ветвления или набора команд ветвления. Никакие флажки не установливаются. Эти команды поддерживают упакованные байты, упакованные слова и упакованные двойные слова.

8.3.4. Команды преобразования

Команды преобразования преобразовывают элементы данных внутри упакованного типа данных.

Команды PACKSSWB и PACKSSDW (упакованный со знаковой насыщенностью) преобразовывает знаковые слова в знаковые байты или знаковые двойные слова в знаковые слова, в режиме знаковой насыщенности.

Команда PACKUSWB (упакованный насыщенностью без знака) преобразовывает знаковые слова в байты без знака, в режиме насыщенности без знака.

Команды PUNPCKHBW, PUNPCKHWD, и PUNPCKHDQ (распаковать старшие упакованные данные) и PUNPCKLBW, PUNPCKLWD, и PUNPCKLDQ (распаковать младшие упакованные данные) преобразовывают байты в слова, слова в двойные слова, или двойные слова в четверное слово.

8.3.5. Логические команды

Команде PAND (поразрядное логическое И), PANDN (поразрядное логическое И-НЕ), POR (поразрядное логическое ИЛИ), и PXOR (поразрядное логическое исключающее ИЛИ) выполняют поразрядные логические операции над 64-разрядных данными.

8.3.6. Команды сдвига

Команды логического сдвига влево, логического сдвига вправо и арифметического сдвига право, сдвигают каждый элемент на определенное число битов. Логические левые и правые сдвиги также дают возможность перемещать 64-разрядное поле как один блок, что помогает в преобразованиях типа данных и операциях выравнивания.

Команды PSLLW и PSLLD (упакованный логический сдвиг влево) и PSRLW и PSRLD (упакованный логический сдвиг вправо) выполняют логический левый или правый сдвиг, и заполняют пустые старшие или младшие битовые позиции нулями. Эти команды поддерживают упакованные слова, упакованные двойные слова, и четверное слово.

Команда PSRAW и PSRAD (упакованный арифметический сдвиг вправо) выполняет арифметический сдвиг вправо, копируя знаковый разряд в пустые разрядные позиции на старшем конце операнда. Эта команда поддерживает упакованные слова и упакованные двойные слова.

8.3.7. Команда EMMS (Освободить MMX™ состояние)

Команда EMMS освобождает состояние MMX. Эта команда должна использоваться, чтобы очистить состояние MMX (чтобы освободить tag-слово регистров для работы с плавающей запятой) в конце MMX подпрограммы перед вызовом других подпрограмм, которые могут выполнять операции с плавающей запятой.

8.4. СОВМЕСТИМОСТЬ С АРХИТЕКТУРОЙ FPU

Состояние MMX отображается на состояние архитектуры Intel с плавающей запятой. Никакого нового состояния или режима не добавлено, чтобы поддерживать MMX технологию. Те же самые команды с плавающей запятой, которые сохраняют и восстанавливают состояние с плавающей запятой, также обрабатывают состояние MMX (например, в течение переключения контекста).

MMX технология использует те же самые методы интерфейса между архитектурой с плавающей запятой и операционной системой (прежде всего для цели переключения задач). Для большего количества подробностей, см. Главу 10, Модель Системного программирования технологии MMX™, в Руководстве Разработчика программного обеспечения Intel архитектуры, Том 3.

8.4.1. Команды MMX™ и tag в регистрах с плавающей запятой

После каждой MMX команды, весь tag регистров с плавающей запятой отмечают как Valid (00s). Команда очистить состояние MMX (EMMS) устанавливает весь tag в состояние Empty (11s). Глава 10, Модель системного программирования технологии MMX™, в Руководстве разработчика программного обеспечения Intel архитектуры, Том 3, описывает эффекты команд с плавающей запятой и MMX команд на tag-слово. Для подробностей относительно слова tag для регичтров с плавающей запятой , см. Раздел 7.3.6., " Слово отметки FPU ".

8.4.2. Эффекты префиксов команд на MMX™ команды

<PICTURE>

См. Раздел, названный " Префиксы команд " в Главе 2 Руководства разработчика программного обеспечения архитектуры Intel, Том 2, для детализированной информации относительно префиксов.

8.5. НАПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ С MMX™ КОДОМ

Следующие разделы дают руководящие принципы для написания кода приложений, использущих MMX технологию.

8.5.1. Обнаружение поддержки MMX™ технология, используя команду CPUID

Используйте команду CPUID, чтобы определить, поддерживает ли процессор систему команд MMX (см. раздел, названный "CPUID — Идентификация ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА" в Главе 3 Руководства разработчика программного обеспечения архитектуры Intel, Том 2, для детализированного описания команды CPUID).

Если поддержка MMX технологии обнаружена с помощью команды CPUID, об этом сообщается,  устанавливая бит 23 (бит MMX технологии) в 1 во флажках возможности(feature flags). Вообще, две версии подпрограммы могут быть созданы: одна со скалярными командами и одна с MMX командами. Приложение вызовет соответствующую подпрограмму в зависимости от результатов команды CPUID. Если поддержка MMX технологии обнаружена, то вызывается MMX подпрограмма; если никакая поддержка для MMX технологии не существует, прикладная программа вызывает скалярную подпрограмму.

ПРИМЕЧАНИЕ

команда CPUID продолжит сообщать о присутствии  MMX технологии если бит CR0.EM установлен (который означает то, что  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР конфигурирован, чтобы генерировать прерывание исключения, которое может использоваться, чтобы эмулировать команды с плавающей запятой). В этом случае, выполнение MMX команды приводит к исключению недопустимого кода операции. Пример 8-1 иллюстрирует, как использовать команду CPUID. Этот пример не представляет всю последовательность CPUID, но показывает часть, используемую для обнаружения MMX технологии.

8-1 Пример. Частичная подпрограмма для обнаружения MMX™ технологии командой CPUID

...	; identify existence of CPUID instruction

...

...	; identify Intel processor

....

mov	EAX, 1	; request for feature flags

CPUID		; 0Fh, 0A2h CPUID instruction

test	EDX, 00800000h	; Is IA MMX technology bit (Bit 23 of EDX)

; in feature flags set?

Jnz	MMX_Technology_Found

8.5.2. Использование команды EMMS

При интегрировании MMX подпрограммы в приложение, выполняющееся под существующей операционной системой, программисты должны учитывать специальные предосторожности, подобные тем при, что при записи с кода плавающей запятой.

Когда MMX команда выполняется, tag-слово отмечено как Valid (00s). Последующие команды с плавающей запятой, если будут выполнены, могут дать непредвиденные результаты, потому что кажется, что стек с плавающей запятой  содержит достоверные данные. Команда EMMS отмечает tag как Empty. Следовательно, необходимо обязательно использовать команду EMMS  в конце каждой MMX подпрограммы, если следующая подпрограмма может содержать FPU код.

команда EMMS должна использоваться в каждом из следующих случаев:

• когда приложение, использующее команды с плавающей запятой обращается к MMX™ библиотеке/DLL. (Используйте команду EMMS конце MMX кода.)

• когда приложение, использующее MMX команды вызывает библиотеку/DLL с плавающей запятой. (Используйте команду EMMS перед вызовом кода с плавающей запятой.)

• когда произошло переключение между MMX кодом в задаче/нити и другими задачами/нитями в совместных операционных системах, если не уверенны, что большее количество MMX команд будет выполнено перед любым FPU кодом.

Если команда EMMS не используется при попытке выполнить команду с плавающей запятой, может происходить следующее:

• В зависимости от битов маски исключения управляющего слова с плавающей запятой, может быть сгенерировано исключение работы с плавающей запятой.

• "Программное исключение" может происходить. В этом случае код с плавающей запятой продолжает выполняться, но генерирует неправильные результаты. Это случается, когда исключения с плавающей запятой маскируются, и никакие видимые исключения не происходят. Внутренняя программа реакции на особую ситуацию (микропрограмма, не видимая пользователю) загружает NaN (Не число) с экспонентой 11..11B в стек с плавающей запятой. NaN используется для дальнейших вычислений, выдавая неправильные результаты.

• потенциальная ошибка может происходить только, если операционная система не управляет переключением контекста с плавающей запятой при переключении задач. Эти операционные системы обычно совместные операционные системы. Команда EMMS обязательно должна быть выполнена в конце всей MMX™ подпрограммы, которая дает возможность переключения задачи немедленно после того, как она заканчивает выполнение (явный API yield, или неявный API yield).

8.5.3. Связь с помощью интерфейса с кодом MMX™

MMX технология дает возможность прямому доступу ко всем регистрам MMX. Это означает, что все существующие соглашения интерфейса, которые применяются при использовании универсальных регистров процессора (EAX, EBX, и т.д.) также, применяются при использовании регистров MMX. Эффективный интерфейс к MMX подпрограммам мог бы передавать параметры и возвращаемые значения через регистры MMX или через комбинацию память (стек) и регистры MMX. Такой интерфейс мог бы быть написан на ассемблере, так как передача параметров через регистры MMX в настоящее время обеспечиваются любыми существующими компиляторами C. Не используйте команду EMMS, когда интерфейс к MMX коду был определен, чтобы сохранить значения в регистре MMX. Если используется язык высокого уровня, типа C, типы данных могли бы быть определены как 64-разрядная структура с упакованными типами данных. При реализации использования команд MMX на языках высокого уровня могут приниматься другие подходы, типа:

• Передача параметров для MMX™ подпрограмма,  передавая указатель на структуру через целочисленный стек.

• Возвращать значение из функции,  возвращая указатель на структуру.

8.5.4. Запись кода с MMX™ и командами с плавающей точкой

MMX технология отображает MMX регистры на регистры с плавающей запятой. Основная причина для этого состоит в том, чтобы дать возможность MMX технологии быть полностью совместимой и ясной для существующих программных сред (операционные системы и приложения). Этим способом операционные системы будут способны включить новые приложения и драйверы, которые используют MMX технологию. Приложение может содержать, код с плавающей запятой и MMX код. Однако, пользователь обескуражен из порождения частых переходов между командами MMX и командами с плавающей запятой,  смешивая MMX код и код с плавающей запятой.

8.5.4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Не смешайте MMX код и код с плавающей запятой на уровне команд по следующим причинам:

• Значение ВЕРШИНА СТЕКА (верхняя часть стека) слова состояния сопроцессора установлено в 0 после каждой MMX™ команды. Это означает, код сопроцессора теряет указатель на регистр с плавающей запятой если подпрограмма смешивает MMX команды с кодом сопроцессора.

• команда записи в MMX регистр записывает единицы (11s) к части экспоненты соответствующего  решистра с плавающей запятой.

• команды сопроцессора, использущие содержание регистра, которое было сгенерировано MMX командами, может вызывать исключение операции с плавающей запятой или неправильные результаты. Эти исключения связаны неопределенными значениями и использованием стека сопроцессора.

• Все MMX команды (за исключением EMMS) устанавливают все слово отметки к допустимому состоянию (00s во всех полях отметки) без того, чтобы сохранить предыдущий, установленный сопроцессором.

• Частые переходы между MMX и командами сопроцессора могут приводить к значительному снижению производительности в некоторых реализациях.

Если приложение содержит команды с плавающей запятой и MMX команды, следуйте этим принципам:

• Выделять MMX™  модуль и модуль сопроцессора в отдельные потоки команд (отдельные циклы или подпрограммы) так, чтобы они содержали только команды одного типа.

• Не полагаються на содержание регистров поперек переходов.

• когда состояние MMX не требуется, очистьте состояние MMX, используя команду EMMS.

• Выходите из раздела кода с плавающей запятой с пустым стеком.

Пример 8-2. Код сопроцессора (FPU) и MMX™ код

FP_code:

..

..	(*leave the FPU stack empty*)

MMX_code:

..

EMMS	(*mark the FPU tag word as empty*)

FP_code 1:

..

..	(*leave the FPU stack empty*)

8.5.5. Использование MMX ™ код в многозадачной среде

Приложение должно идентифицировать характер многозадачной операционной системы, на которой оно выполняется. Каждая задача имеет собственное состояние, которое должно быть сохранено, когда происходит переключение задачи. Состояние процессора (контекст) состоит из универсальных регистров и регистров сопроцессора/MMX.

Операционные системы могут быть классифицированы в два типа:

• Совместная многозадачная операционная система.

• Приоритетная многозадачная операционная система.

Поведение двух типов операционных систем при в переключении контекста описано в Главе 10 "Переключение контекста " Руководства разработчика программного обеспечения архитектуры Intel, Том 3.

8.5.5.1. СОВМЕСТНАЯ МНОГОЗАДАЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Совместные многозадачные операционные системы не сохраняют состояние FPU или MMX при выполнении контекстного переключения. Следовательно, приложение должно сохранить релевантное состояние перед передачей прямо или косвенно управления операционной системе.

8.5.5.2. ПРИОРИТЕТНАЯ МНОГОЗАДАЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Приоритетные многозадачные операционные системы ответственны за сохранение и восстановление состояния FPU и MMX при выполнении контекстного переключателя. Следовательно, приложение не должно сохранить или восстанавливает состояние MMX и FPU.

8.5.6. Обработка особых ситуаций в MMX™ коде

MMX команды генерируют тот же самый тип исключений доступа к памяти как и другие команды архитектуры Intel. Некоторые примеры: отсутствие страницы, сегмент, не представленный в памяти, и нарушение прав. Существующие программы реакции на особую ситуацию могут обрабатывать эти типы исключений. Они не должны измениться. Если не имеется задержки, с исключением с плавающей запятой, MMX команды не генерирует числовые исключения. Следовательно, не имеется никакой потребности изменять существующие программы реакции на особую ситуацию или добавлять новые. Если исключение сопроцессора отложено, последующая MMX команда генерирует числовое исключение ошибки (прерывание и-или FERR *). MMX команда продолжает выполнение после возврата от программы реакции на особую ситуацию.

8.5.7. Отображение регистров

Регистры MMX и их отметки (tag) отображены физически на регистры с плавающей запятой их отметки(tag). Совмещение имен регистров и их отображение описано более подробно в Главе 10, Модель системного программирования технологии MMX™, в Руководстве разработчика программного обеспечения архитектуры Intel, Том 3.